（威海）

课 程 设 计

基本信息

学生姓名：          邹娴               学号：      2190280633

院系名称：             信息科学与工程学院

课程设计名称：        《误差理论与数据处理》

课程设计地点：          探海楼207

课程设计时间：  2021年  12月17  日 至  12月  24日

同组人姓名：

课程设计内容目录                                   页码

- 课程设计题目与任务书...……………………………………………......[ 2]

- 课程设计用仪器设备名称...……………………………………………..[ 3]

- 课程设计过程……...……………………………………………………..[ 3]

- 课程设计心得、建议等……...…………………………………………..[14]

教师评语及课程设计成绩

评语：该生在课程设计期间工作态度（□认真 □一般 □不认真），主动性（□较强 □一般 □较差），对课程知识的掌握（□较好 □一般 □较差），实验技能（□较强 □一般 □较差），验收结果（□优秀 □良好 □一般 ），报告格式（□规范 □一般 □较差）。

成绩：□优 □良 □中 □及格  □不及格

教师签字：

年   月    日

课程设计（论文）任务书

| 专 业 | 测控技术与仪器 | 班 级 | 1902203 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 生 | 邹娴 | 指导教师 | 罗 清 华 |
| 题 目 | 《误差理论与数据处理》课程设计 |  |  |
| 子 题 | 粗大误差+系统误差+随机误差+一元线性回归及显著性检验 |  |  |
| 设计时间 | 年 月 日 至 年 月 日 共1 周 |  |  |
| 设计要求 | - 设计任务 1.设计代码处理粗大误差、系统误差和随机误差 2.设计代码完成计算一元线性回归方程和显著性检查 3.使用python计算出结果 - 查阅文献 误差理论与数据处理课本 |  |  |

指导教师签字：            系（教研室）主任签字：             年   月   日

课程设计用仪器设备名称

此次课程设计用到的仪器设备和软件包括：

- 个人计算机；

- VScode软件。

课程设计过程

- 课程设计处理原理：

此次课程开展的数据处理包括：（1）粗大误差处理；（2）系统误差处理；（3）随机误差处理。他们的原理分别分析如下：

（1）粗大误差处理

对于粗大误差，采用莱以特准则和罗曼诺夫斯基准则。

根据测试次数多少

1.少：罗曼诺夫准则，先剔除一个可疑的测得值，求

然后按照t分布检验被剔除的测量值是否含有粗大误差。如果是，剔除后，再判断其它的测试结果点。

2.多：莱以特准则，求

若

则该测量值是坏值应该剔除

（2）系统误差处理

对于系统误差，对等精度的系列测量数据 ，，…，，求得相应的残差，，…，作统计量，我们采用了

1. 残差校核法

将残差分为前后前后数目相等的二部分: ，，…，和，，…，分别求和并作比较,若

显著不为零，则应怀疑测量系列中存在系统误差。这一方法适于判别线性变化的系统误差

2.阿贝—赫梅特判别法

若

则判定该组数据含有系统误差。这一判别方法能有效地反映周期性系统误差

3.残差总和判别法

若

则怀疑测量数据有系统误差，式中n为测量数据的数目

（3）随机误差处

算数平均值：

标准差：

极限误差：

我们考虑了正态分布和t分布两种情况

正态分布：根据置信概率查表得，当置信概率为95%时，t=1.95

t分布：根据

自由度

显著信度

查表可得，当置信概率为95%时，t=21.03

- 课程设计程序原理图：

课程设计的整体流程图如图1所示。

在图1中，首先进行粗大误差剔除，然后进行系统误差处理，最后进行随机误差处理

图1

（1）粗大误差处理

对于粗大误差处理的流程图如图2所示， 先判断数据是否足够多来决定使用哪个准则，然后使用该准则判断是否有粗大误差，若有便剔除坏值

图2

（2）系统误差处理

对于系统误差，如图3和图4和图5所示，

图3 残差校核法

图4 阿贝—赫梅特判别法

图5 残差总和判别法

（3）随机误差处理

如图6

图6

- 实验规划

（1）输入数据采用将数据写在excel文件中，然后使用python读取excel文件的方法

（2）以VScode为开发平台使用python进行程序设计

（3）在编写程序时采用模块化思想，将一些公共的计算步骤，如求算术平均值、标准差、残差等以及各种误差处理的方法封装成独立的函数，然后进行调用

（4）由于python没有直接进行t分布和正态分布求t的库函数，我采用将所需的分布表使用excel按照实际表格列出来，然后根据对应的应取值的单元格位置查找，并取出这个值进行计算

（5）在调试程序的时候，一个模块一个模块的调试，在每个模块中都打印一下返回值，以及关键参数，便于检查是否有运算步骤错误

- 代码分析

（1）数据输入：将待处理的测量数据填入excel的第一行，读取EXCEL文件

rb = xlrd.open_workbook('1.xlsx')

sheet = rb.sheet_by_index(0)

rows = sheet.row_values(0)

（2）莱以特准则

#莱以特准则

def cheak2(data):

while True:

varian = variance(data)

aver = average(data)

length = len(data)

for i in data:

if abs(i - aver) > 3 * varian * math.sqrt(length):

data.remove(i)

break

if len(data) == length:

break

return data

（3）罗曼诺夫斯基准则

def cheak1(data):

while True:

aver = average(data)

resid = residual(data)

max_value = max(resid)

for i in data:

if abs(i - aver) == max_value:

b = i

c = data.copy()

data.remove(i)

aver = average(data)

varian = variance(data)

t = t_distribution(len(data) - 2, 0)

if max_value >= t * varian:

d = data

print("有粗大误差", b)

continue

else:

d = c

break

return d

（4）判断系统误差

残差校核法

def system_error1(data):

aver = average(data)

max_num = abs(data[0] - aver)

for i in data:

if max_num < abs(i - aver):

max_num = abs(i - aver)

sum1 = sum2 = 0

for i in range(len(data) // 2 - 1):

sum1 += abs(data[i] - aver)

for i in range(len(data) // 2, len(data)):

sum2 += abs(data[i] - aver)

if abs(sum1 - sum2) >= max_num:

return "测量中存在累进性系统误差！"

else:

return "测量中无累进性系统误差"

阿贝—赫梅特判别法

def system_error2(data):

aver = average(data)

num = (variance(data) * math.sqrt(len(data))) ** 2

sum_num = 0

for i in range(len(data) - 1):

sum_num += (data[i] - aver) * (data[i + 1] - aver)

sum_num = abs(sum_num)

if sum_num > num * math.sqrt(len(data) - 1):

return "测量中存在周期性系统误差"

else:

return "测量中无周期性系统误差"

残差总和判别法

def system_error3(data):

aver = average(data)

varian = variance(data)

sum_num = 0

for i in range(len(data) - 1):

sum_num += abs(data[i] - aver)

if sum_num > 2 * varian * math.sqrt(len(data)):

return "怀疑测量数据有系统误差"

else:

return "测量数据没有系统误差"

（5）随机误差处理

t分布

def t_distribution(data1, data2):

rb2 = xlrd.open_workbook('分布表.xlsx')

sheet2 = rb2.sheet_by_index(0)

t = sheet2.cell(data1, data2).value

return t

def limit_error_normal(data):

t = normal_distribution(95)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（正态分布）为：", limit_error)

return limit_error

正态分布

def normal_distribution(data):

if data == 95:

t = 1.95

return t

def limit_error_t(data):

t = t_distribution(len(data) - 1, 0)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（t分布）为：", limit_error)

return limit_error

（6）正态分布输出结果

limit_error_normal(a)

sheet1.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet1.write(3, 1, limit_error_normal(a))

（7）t分布输出结果

limit_error_t(a)

sheet1.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet1.write(4, 1, limit_error_t(a))

（7）最终结果输出

wb.save(u'测量结果.xls')

（8）求一元线性回归方程

h_xx = squar(row1) - sum(row1) ** 2 / len(row1)

h_xy = mul(row1, row2) - sum(row1) * sum(row2) / len(row1)

h_yy = squar(row2) - sum(row2) ** 2 / len(row2)

b = h_xy / h_xx

b0 = average(row2) - average(row1) * b

print("一元线性回归方程为：")

print('y=', b0, '+', b, 'x')

（9）判断显著

S = h_yy

U = b * h_xy

Q = S - U

print(Q)

F = (U/1) / (Q / (len(row1) - 2))

if F >= 13.74: #a=0.01

f_str = '线性回归效果高度显著'

else if F >= 5.99: #a=0.05

f_str = '线性回归效果显著'

else if F >= 3.78: #a=0.1

f_str = '线性回归效果显著但可信赖度不高'

else:

f_str = '线性回归效果不明显'

print(f_str)

Sq = math.sqrt(Q / (len(row1) - 2))

print("剩余标准差为：", Sq)

（10）结果输出

wb = xlwt.Workbook()

sheet1 = wb.add_sheet('sheet1')

sheet1.write(0, 0, u'一元线性回归方程')

sheet1.write(0, 1, 'y={}+{}x'.format(b0, b))

sheet1.write(1, 0, f_str)

sheet1.write(2, 0, u'剩余标准差')

sheet1.write(2, 1, Sq)

wb.save(u'结果.xls')

5、实验结果及分析

(1)粗大误差+系统误差+随机误差

因为本系统不是线性系统，所以不适用残差校核法分析，只使用阿贝—赫梅特判别法和残差总和判别法

罗曼诺夫斯基准则剔除粗大误差时

莱以特准则剔除粗大误差时

(2) 实现一元线性回归求解，以及显著性检验

课程设计心得、建议等

此次实验过程比较顺利。一开始遇见excel文件与python库的版本问题导致用python写excel文件时，如果文件后缀名为新版本的 .xlsx 就会没法写入数据，并且用excel打开时会出现报错，所以只能使用旧版本的 .xls 后缀名。后来在剔除粗大误差时，使用罗曼诺夫斯基准则时，会出现输出实际上多剔除了一个非粗大误差的值，是因为深拷贝和浅拷贝的问题。在使用中也体会到子程序调用的便捷之处，整体代码也简洁许多，但也并不是所有的待解决的问题都适合模块化的思想。

通过本次实验，一方面提高了通过编程解决实际问题的能力，另一方面加深了对课本知识的理解。在对各种误差处理方法进行编程实现时，就非常需要逻辑清晰，熟知处理流程，对课本知识也是一种巩固。

附   录

粗大误差+系统误差+随机误差

import xlrd

from xlrd.biffh import DATEFORMAT

import xlwt

import math

from xlutils.copy import copy

# 平均值

def average(data):

sum_num = 0.0

for i in data:

sum_num += i

return sum_num / len(data)

# 标准差

def variance(data):

aver = average(data)

sum_num = 0

for i in data:

sum_num += (i - aver) ** 2

return math.sqrt(sum_num / len(data) / (len(data) - 1))

# 残差

def residual(data):

b = []

varian = variance(data)

aver = average(data)

for i in data:

a = abs(i - aver)

b.append(a)

return b

# t分布

def t_distribution(data1, data2):

rb2 = xlrd.open_workbook('分布表.xlsx')

sheet2 = rb2.sheet_by_index(0)

t = sheet2.cell(data1, data2).value

return t

# 正态分布

def normal_distribution(data):

if data == 95:

t = 1.95

return t

# 剔除最可能的粗大误差

def cheak1(data):

while True:

aver = average(data)

resid = residual(data)

max_value = max(resid)

for i in data:

if abs(i - aver) == max_value:

b = i

c = data.copy()

data.remove(i)

aver = average(data)

varian = variance(data)

t = t_distribution(len(data) - 2, 0)

if max_value >= t * varian:

d = data

print("有粗大误差", b)

continue

else:

d = c

break

return d

#莱以特准则

def cheak2(data):

while True:

varian = variance(data)

aver = average(data)

length = len(data)

for i in data:

if abs(i - aver) > 3 * varian * math.sqrt(length):

data.remove(i)

break

if len(data) == length:

break

return data

# 适用于线性系统（残差校核法）

def system_error1(data):

aver = average(data)

max_num = abs(data[0] - aver)

for i in data:

if max_num < abs(i - aver):

max_num = abs(i - aver)

sum1 = sum2 = 0

for i in range(len(data) // 2 - 1):

sum1 += abs(data[i] - aver)

for i in range(len(data) // 2, len(data)):

sum2 += abs(data[i] - aver)

if abs(sum1 - sum2) >= max_num:

return "测量中存在累进性系统误差！"

else:

return "测量中无累进性系统误差"

# 周期性系统误差判断(阿贝——赫梅特判别法)

def system_error2(data):

aver = average(data)

num = (variance(data) * math.sqrt(len(data))) ** 2

sum_num = 0

for i in range(len(data) - 1):

sum_num += (data[i] - aver) * (data[i + 1] - aver)

sum_num = abs(sum_num)

if sum_num > num * math.sqrt(len(data) - 1):

return "测量中存在周期性系统误差"

else:

return "测量中无周期性系统误差"

# 残差总和判别法

def system_error3(data):

aver = average(data)

varian = variance(data)

sum_num = 0

for i in range(len(data) - 1):

sum_num += abs(data[i] - aver)

if sum_num > 2 * varian * math.sqrt(len(data)):

return "怀疑测量数据有系统误差"

else:

return "测量数据没有系统误差"

# 极限误差（置信概率95%）

def limit_error_normal(data):

t = normal_distribution(95)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（正态分布）为：", limit_error)

return limit_error

def limit_error_t(data):

t = t_distribution(len(data) - 1, 0)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（t分布）为：", limit_error)

return limit_error

if __name__ == "__main__":

rb = xlrd.open_workbook('1.xlsx')

sheet = rb.sheet_by_index(0)

rows = sheet.row_values(0)

print(rows)

# 粗大误差

a = cheak1(rows)

print("剔除粗大误差后：", a)

b = cheak2(rows)

print("剔除粗大误差后：", b)

# 随机误差

limit_error_normal(a)

limit_error_t(a)

# 系统误差

print(system_error2(a))

print(system_error3(a))

wb = xlwt.Workbook()

sheet1 = wb.add_sheet('sheet1')

sheet2 = wb.add_sheet('sheet2')

sheet1.write(0, 0, u'剔除粗大误差后数据')

for j in range(len(a)):

sheet1.write(0, j + 1, a[j])

sheet1.write(1, 0, u'算数平均值')

sheet1.write(1, 1, average(a))

sheet1.write(2, 0, u'标准差')

sheet1.write(2, 1, variance(a))

sheet1.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet1.write(3, 1, limit_error_normal(a))

sheet1.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet1.write(4, 1, limit_error_t(a))

sheet1.write(5, 0, system_error2(a))

sheet1.write(6, 0, system_error3(a))

sheet2.write(0, 0, u'剔除粗大误差后数据')

for j in range(len(b)):

sheet2.write(0, j + 1, b[j])

sheet2.write(1, 0, u'算数平均值')

sheet2.write(1, 1, average(b))

sheet2.write(2, 0, u'标准差')

sheet2.write(2, 1, variance(b))

sheet2.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet2.write(3, 1, limit_error_normal(b))

sheet2.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet2.write(4, 1, limit_error_t(b))

sheet2.write(5, 0, system_error2(b))

sheet2.write(6, 0, system_error3(b))

wb.save(u'测量结果.xls')

# 正态分布

def normal_distribution(data):

if data == 95:

t = 1.95

return t

# 剔除最可能的粗大误差

def cheak1(data):

while True:

aver = average(data)

resid = residual(data)

max_value = max(resid)

for i in data:

if abs(i - aver) == max_value:

b = i

c = data.copy()

data.remove(i)

aver = average(data)

varian = variance(data)

t = t_distribution(len(data) - 2, 0)

if max_value >= t * varian:

d = data

print("有粗大误差", b)

continue

else:

d = c

break

return d

#莱以特准则

def cheak2(data):

while True:

varian = variance(data)

aver = average(data)

length = len(data)

for i in data:

if abs(i - aver) > 3 * varian * math.sqrt(length):

data.remove(i)

break

if len(data) == length:

break

return data

# 适用于线性系统（残差校核法）

def system_error1(data):

aver = average(data)

max_num = abs(data[0] - aver)

for i in data:

if max_num < abs(i - aver):

max_num = abs(i - aver)

sum1 = sum2 = 0

for i in range(len(data) // 2 - 1):

sum1 += abs(data[i] - aver)

for i in range(len(data) // 2, len(data)):

sum2 += abs(data[i] - aver)

if abs(sum1 - sum2) >= max_num:

return "测量中存在累进性系统误差！"

else:

return "测量中无累进性系统误差"

# 周期性系统误差判断(阿贝——赫梅特判别法)

def system_error2(data):

aver = average(data)

num = (variance(data) * math.sqrt(len(data))) ** 2

sum_num = 0

for i in range(len(data) - 1):

sum_num += (data[i] - aver) * (data[i + 1] - aver)

sum_num = abs(sum_num)

if sum_num > num * math.sqrt(len(data) - 1):

return "测量中存在周期性系统误差"

else:

return "测量中无周期性系统误差"

# 残差总和判别法

def system_error3(data):

aver = average(data)

varian = variance(data)

sum_num = 0

for i in range(len(data) - 1):

sum_num += abs(data[i] - aver)

if sum_num > 2 * varian * math.sqrt(len(data)):

return "怀疑测量数据有系统误差"

else:

return "测量数据没有系统误差"

# 极限误差（置信概率95%）

def limit_error_normal(data):

t = normal_distribution(95)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（正态分布）为：", limit_error)

return limit_error

def limit_error_t(data):

t = t_distribution(len(data) - 1, 0)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（t分布）为：", limit_error)

return limit_error

if __name__ == "__main__":

rb = xlrd.open_workbook('1.xlsx')

sheet = rb.sheet_by_index(0)

rows = sheet.row_values(0)

print(rows)

# 粗大误差

a = cheak1(rows)

print("剔除粗大误差后：", a)

b = cheak2(rows)

print("剔除粗大误差后：", b)

# 随机误差

limit_error_normal(a)

limit_error_t(a)

# 系统误差

print(system_error2(a))

print(system_error3(a))

wb = xlwt.Workbook()

sheet1 = wb.add_sheet('sheet1')

sheet2 = wb.add_sheet('sheet2')

sheet1.write(0, 0, u'剔除粗大误差后数据')

for j in range(len(a)):

sheet1.write(0, j + 1, a[j])

sheet1.write(1, 0, u'算数平均值')

sheet1.write(1, 1, average(a))

sheet1.write(2, 0, u'标准差')

sheet1.write(2, 1, variance(a))

sheet1.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet1.write(3, 1, limit_error_normal(a))

sheet1.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet1.write(4, 1, limit_error_t(a))

sheet1.write(5, 0, system_error2(a))

sheet1.write(6, 0, system_error3(a))

sheet2.write(0, 0, u'剔除粗大误差后数据')

for j in range(len(b)):

sheet2.write(0, j + 1, b[j])

sheet2.write(1, 0, u'算数平均值')

sheet2.write(1, 1, average(b))

sheet2.write(2, 0, u'标准差')

sheet2.write(2, 1, variance(b))

sheet2.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet2.write(3, 1, limit_error_normal(b))

sheet2.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet2.write(4, 1, limit_error_t(b))

sheet2.write(5, 0, system_error2(b))

sheet2.write(6, 0, system_error3(b))

wb.save(u'测量结果.xls')

# 适用于线性系统（残差校核法）

def system_error1(data):

aver = average(data)

max_num = abs(data[0] - aver)

for i in data:

if max_num < abs(i - aver):

max_num = abs(i - aver)

sum1 = sum2 = 0

for i in range(len(data) // 2 - 1):

sum1 += abs(data[i] - aver)

for i in range(len(data) // 2, len(data)):

sum2 += abs(data[i] - aver)

if abs(sum1 - sum2) >= max_num:

return "测量中存在累进性系统误差！"

else:

return "测量中无累进性系统误差"

# 周期性系统误差判断(阿贝——赫梅特判别法)

def system_error2(data):

aver = average(data)

num = (variance(data) * math.sqrt(len(data))) ** 2

sum_num = 0

for i in range(len(data) - 1):

sum_num += (data[i] - aver) * (data[i + 1] - aver)

sum_num = abs(sum_num)

if sum_num > num * math.sqrt(len(data) - 1):

return "测量中存在周期性系统误差"

else:

return "测量中无周期性系统误差"

# 残差总和判别法

def system_error3(data):

aver = average(data)

varian = variance(data)

sum_num = 0

for i in range(len(data) - 1):

sum_num += abs(data[i] - aver)

if sum_num > 2 * varian * math.sqrt(len(data)):

return "怀疑测量数据有系统误差"

else:

return "测量数据没有系统误差"

# 极限误差（置信概率95%）

def limit_error_normal(data):

t = normal_distribution(95)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（正态分布）为：", limit_error)

return limit_error

def limit_error_t(data):

t = t_distribution(len(data) - 1, 0)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（t分布）为：", limit_error)

return limit_error

# 极限误差（置信概率95%）

def limit_error_normal(data):

t = normal_distribution(95)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（正态分布）为：", limit_error)

return limit_error

def limit_error_t(data):

t = t_distribution(len(data) - 1, 0)

limit_error = t * variance(data)

print("极限误差（t分布）为：", limit_error)

return limit_error

if __name__ == "__main__":

rb = xlrd.open_workbook('1.xlsx')

sheet = rb.sheet_by_index(0)

rows = sheet.row_values(0)

print(rows)

# 粗大误差

a = cheak1(rows)

print("剔除粗大误差后：", a)

b = cheak2(rows)

print("剔除粗大误差后：", b)

# 随机误差

limit_error_normal(a)

limit_error_t(a)

# 系统误差

print(system_error2(a))

print(system_error3(a))

wb = xlwt.Workbook()

sheet1 = wb.add_sheet('sheet1')

sheet2 = wb.add_sheet('sheet2')

sheet1.write(0, 0, u'剔除粗大误差后数据')

for j in range(len(a)):

sheet1.write(0, j + 1, a[j])

sheet1.write(1, 0, u'算数平均值')

sheet1.write(1, 1, average(a))

sheet1.write(2, 0, u'标准差')

sheet1.write(2, 1, variance(a))

sheet1.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet1.write(3, 1, limit_error_normal(a))

sheet1.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet1.write(4, 1, limit_error_t(a))

sheet1.write(5, 0, system_error2(a))

sheet1.write(6, 0, system_error3(a))

sheet2.write(0, 0, u'剔除粗大误差后数据')

for j in range(len(b)):

sheet2.write(0, j + 1, b[j])

sheet2.write(1, 0, u'算数平均值')

sheet2.write(1, 1, average(b))

sheet2.write(2, 0, u'标准差')

sheet2.write(2, 1, variance(b))

sheet2.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet2.write(3, 1, limit_error_normal(b))

sheet2.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet2.write(4, 1, limit_error_t(b))

sheet2.write(5, 0, system_error2(b))

sheet2.write(6, 0, system_error3(b))

wb.save(u'测量结果.xls')

(2) 实现一元线性回归求解，以及显著性检验

import xlrd

from xlrd.biffh import DATEFORMAT

import xlwt

import math

# 求和

def sum(data):

sum_num = 0.0

for i in data:

sum_num += i

return sum_num

#求平均值

def average(data):

sum_num = 0.0

for i in data:

sum_num += i

return sum_num / len(data)

# 求平方和

def squar(data):

sum_num = 0.0

for i in data:

sum_num += i ** 2

return sum_num

sheet1.write(2, 1, variance(a))

sheet1.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet1.write(3, 1, limit_error_normal(a))

sheet1.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet1.write(4, 1, limit_error_t(a))

sheet1.write(5, 0, system_error2(a))

sheet1.write(6, 0, system_error3(a))

sheet2.write(0, 0, u'剔除粗大误差后数据')

for j in range(len(b)):

sheet2.write(0, j + 1, b[j])

sheet2.write(1, 0, u'算数平均值')

sheet2.write(1, 1, average(b))

sheet2.write(2, 0, u'标准差')

sheet2.write(2, 1, variance(b))

sheet2.write(3, 0, u'极限误差（正态分布）')

sheet2.write(3, 1, limit_error_normal(b))

sheet2.write(4, 0, u'极限误差（t分布）')

sheet2.write(4, 1, limit_error_t(b))

sheet2.write(5, 0, system_error2(b))

sheet2.write(6, 0, system_error3(b))

wb.save(u'测量结果.xls')

for i in data:

sum_num += i

return sum_num / len(data)

# 求平方和

def squar(data):

sum_num = 0.0

for i in data:

sum_num += i ** 2

return sum_num

#求两数乘积和

def mul(data1, data2):

sum_num = 0.0

for i in range(len(data1)):

sum_num += data1[i] * data2[i]

return sum_num

if __name__ == "__main__":

rb = xlrd.open_workbook('2.xlsx')

sheet = rb.sheet_by_index(0)

row1 = sheet.row_values(0)

row2 = sheet.row_values(1)

h_xx = squar(row1) - sum(row1) ** 2 / len(row1)

h_xy = mul(row1, row2) - sum(row1) * sum(row2) / len(row1)

h_yy = squar(row2) - sum(row2) ** 2 / len(row2)

b = h_xy / h_xx

b0 = average(row2) - average(row1) * b

# b = float(('%.4f'  % b))

# b0 = float(('%.4f'  % b0))

print("b=", b)

print("b0=", b0)

print("一元线性回归方程为：")

print('y=', b0, '+', b, 'x')

S = h_yy

U = b * h_xy

Q = S - U

print(Q)

F = (U/1) / (Q / (len(row1) - 2))

if F >= 13.74: #a=0.01

f_str = '线性回归效果高度显著'

else if F >= 5.99:  # a=0.05

f_str = '线性回归效果显著'

else if F >= 3.78: # a=0.1

f_str = '线性回归效果显著但可信赖度不高'

else:

f_str = '线性回归效果不明显'

print(f_str)

Sq = math.sqrt(Q / (len(row1) - 2))

print("剩余标准差为：", Sq)

wb = xlwt.Workbook()

sheet1 = wb.add_sheet('sheet1')

sheet1.write(0, 0, u'一元线性回归方程')

sheet1.write(0, 1, 'y={}+{}x'.format(b0, b))

sheet1.write(1, 0, f_str)

sheet1.write(2, 0, u'剩余标准差')

sheet1.write(2, 1, Sq)

wb.save(u'结果.xls')

S = h_yy

U = b * h_xy

Q = S - U

print(Q)

F = (U/1) / (Q / (len(row1) - 2))

if F >= 13.74: #a=0.01

f_str = '线性回归效果高度显著'

else if F >= 5.99:  # a=0.05

f_str = '线性回归效果显著'

else if F >= 3.78: # a=0.1

f_str = '线性回归效果显著但可信赖度不高'

else:

f_str = '线性回归效果不明显'

print(f_str)

Sq = math.sqrt(Q / (len(row1) - 2))

print("剩余标准差为：", Sq)

wb = xlwt.Workbook()

sheet1 = wb.add_sheet('sheet1')

sheet1.write(0, 0, u'一元线性回归方程')

sheet1.write(0, 1, 'y={}+{}x'.format(b0, b))

sheet1.write(1, 0, f_str)

sheet1.write(2, 0, u'剩余标准差')

sheet1.write(2, 1, Sq)

wb.save(u'结果.xls')